県道浦添西原線沿線地区景観地区チェックリスト

| 工事名称 |  | 事務所名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地名地番 |  | 担当者名 |  |

| 対 象 | 項 目 |  | 基 準 |  | 計画の内容・主旨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 形態意匠に関する制限 | 配 置 | まちなみの連続性の確保 |  |  |
|  |  |  | 分節化、分棟化 |  |  |
|  |  | 屋 根 | 寄棟、入母屋、切妻 |  |  |
|  |  |  | 琉球赤瓦、Ｓ字瓦、断熱瓦 |  |  |
|  |  |  | ４～５寸勾配 |  |  |
|  |  |  | 主要視点場からの赤瓦家並み |  |  |
|  |  | 庇 | 庇高は概ね３ｍ |  |  |
|  |  |  | 琉球赤瓦、Ｓ字瓦、断熱瓦 |  |  |
|  |  |  | ４～５寸勾配 |  |  |
|  |  |  | 庇の出０.５ｍ以上 |  |  |
|  |  |  | 庇長さ建築物間口の２/３以上 |  |  |
|  |  |  | 庇裏の意匠 |  |  |
|  |  | 外壁色 | ＜２階以上の層＞ 明度８以上、彩度２以下、色相はＹＲ～Ｙの範囲 ＜１階の層＞ 明度７以上、彩度２以下、色相はＹＲ～Ｙの範囲、かつ、１階は２階より明度を１.０下げる。 |  |  |
|  |  |  | 着色していないコンクリートや木材、石材等の自然素材 |  |  |
|  |  |  | アクセントカラーを用いる場合、見付面積１/１０以内 |  |  |
|  |  | 外壁意匠 | 赤瓦勾配屋根のまちなみ調和 |  |  |
|  |  |  | 格子、花ブロック、琉球石灰岩、その他自然素材等 |  |  |
|  |  |  | 県道側１階をピロティとする場合、まちなみの連続性の確保 |  |  |
|  |  | 屋外設備 | 通りから目立たないような配置 |  |  |
|  |  |  | 通りから見える位置に配置する場合、修景・遮蔽等の措置 |  |  |
|  |  | 壁面後退 部分の地面 | 外壁意匠と調和した仕上げ |  |  |
|  |  |  | 芝生、琉球石灰岩、県道歩道と同じ素材、その他自然素材等 |  |  |
|  | 壁面位置に関する制限 | 壁面後退 | １階及び２階の壁面後退は県道境界線から０.５ｍ以上 |  |  |
|  | 高さに関する制限 | 最高限度 | 建築物の高さの最高限度１８ｍ |  |  |
| 工作物 | 垣、柵、塀 | 配置、素材 | ＜建築物が立地する場合＞ 県道境界線から１.０ｍ以内 延べ延長は県道側敷地間口１/２以下 ＜建築物が立地しない場合＞ 県道境界線から１.０ｍ以内 開口部は１か所又は２か所、各々３ｍ以下 |  |  |
|  |  |  | 高さは１.５ｍ以下 |  |  |
|  |  |  | 琉球石灰岩、生垣、しっくい塗り、その他自然素材等 |  |  |
|  | 自動販売機 | 配置、色 | 通りから目立たないよう設置場所や配置に配慮 |  |  |
|  |  |  | 基調色は茶系統の落ち着いた色 |  |  |
|  | 石敢富 | 素材、形態、色彩 | 周辺景観に馴染むよう配慮 |  |  |